[OLIY TA’LIM MUASSASASI NOMI]

[Fakultet nomi] fakulteti

[Kafedra nomi] kafedrasi

[Fan nomi] fanidan

MUSTAQIL ISH

Mavzu: Multidasturlash. Ajratilgan vaqt tizimlarida ko‘p foydalanuvchi rejimi

Bajardi: [guruh] guruh talabasi

[F.I.Sh.]

Qabul qildi: [lavozimi]

[F.I.Sh.]

[Shahar] – 2026

ANNOTATSIYA

Mazkur mustaqil ish “Multidasturlash. Ajratilgan vaqt tizimlarida ko‘p foydalanuvchi rejimi” mavzusiga bag‘ishlangan. Ishda multidasturlash va vaqtni taqsimlash tizimlarining shakllanishi, protsessor vaqtini taqsimlash bo‘yicha mavjud ilmiy-texnik yechimlar hamda Linux, Windows Server, IBM z/OS va Oracle Solaris tizimlarida ko‘p foydalanuvchili rejimni tashkil etish tajribasi tahlil qilingan. Tahlil asosida protsessorni rejalashtirish mexanizmi tanlanib, uning jarayon modeli, ma’lumotlar tuzilmalari va algoritmlari loyihalangan.

Ishning amaliy qismida Python tilida diskret-hodisali rejalashtirish simulyatori ishlab chiqilgan. U FCFS, SJF, ustuvorlik bo‘yicha (qarish usuli bilan), Round Robin, ko‘p darajali qayta aloqali navbat (MLFQ) va foydalanuvchilar bo‘yicha adolatli taqsimlash (FAIR) algoritmlarini modellashtiradi. Simulyator darslikdagi ma’lum misollar natijalarini aniq takrorladi. Bundan tashqari, C va Bash tillarida Linux yadrosining real mexanizmlarini (CFS, SCHED_RR, nice, cgroup v2, autogroup, kirish huquqlari va resurs cheklovlari) sinovchi dasturlar yozilgan va ular Linux 6.1 muhitida sinovdan o‘tkazilgan.

Tajribalar vaqt kvantini kichraytirish interaktivlikni yaxshilashini, ammo kontekstni almashtirishlar sonini oshirishini ko‘rsatdi. Linux muhitida bitta almashtirishning bevosita narxi taxminan 3,6 mikrosekundni tashkil etdi. Jarayonlar bo‘yicha rejalashtirishda 4 ta jarayon ishga tushirgan foydalanuvchi protsessor vaqtining 80 foizini egalladi. cgroup v2 guruhlari va FAIR algoritmi esa foydalanuvchilar o‘rtasida 50:50 nisbatdagi taqsimotni ta’minladi. Natijalar asosida ko‘p foydalanuvchili tizimlarni sozlash bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: multidasturlash, vaqtni taqsimlash, ko‘p foydalanuvchili rejim, protsessorni rejalashtirish, Round Robin, MLFQ, adolatli taqsimlash, kontekstni almashtirish, Linux, cgroup.

MUNDARIJA

KIRISH

I BOB. MULTIDASTURLASH VA AJRATILGAN VAQT TIZIMLARIDA KO‘P FOYDALANUVCHILI REJIMGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1.1. Multidasturlash va vaqtni taqsimlash tizimlarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari

1.2. Protsessor vaqtini taqsimlash bo‘yicha mavjud ilmiy-texnik yechimlar tahlili

1.3. Zamonaviy operatsion tizimlarda ko‘p foydalanuvchili rejimni tashkil etish bo‘yicha jahon tajribasi

1.3.1. Linux operatsion tizimi

1.3.2. Windows Server operatsion tizimi

1.3.3. IBM z/OS operatsion tizimi

1.3.4. Oracle Solaris operatsion tizimi

1.4. Analog tizimlarni qiyosiy tahlil qilish

1.5. Muammoning qo‘yilishi

I bob bo‘yicha xulosa

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

# KIRISH

Mustaqil ish mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarida bir vaqtning o‘zida ko‘plab dasturlarni bajarish va bir nechta foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatish operatsion tizimlarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Serverlar, bulutli platformalar, ma’lumotlar bazalari, masofaviy ta’lim tizimlari va korporativ axborot resurslarida protsessor, tezkor xotira hamda kiritish-chiqarish qurilmalaridan oqilona foydalanish talab etiladi. Mazkur talabni ta’minlashda multidasturlash tamoyili alohida ahamiyatga ega. Multidasturlashda bir nechta dastur tezkor xotirada saqlanadi va operatsion tizim markaziy protsessorni ularning holati hamda ustuvorligiga muvofiq taqsimlaydi. Bir jarayon kiritish-chiqarish amalining tugashini kutayotgan vaqtda protsessor boshqa tayyor jarayonni bajarishga o‘tadi. Natijada protsessorning bekor turib qolish vaqti kamayib, tizimning umumiy unumdorligi oshadi [1].

Ajratilgan vaqt, ya’ni vaqtni taqsimlash tizimlari multidasturlashning interaktiv ishlashga yo‘naltirilgan rivojlangan ko‘rinishidir. Bunday tizimlarda protsessor vaqti kichik vaqt bo‘laklari — kvantlarga ajratilib, bajarilishga tayyor jarayonlar o‘rtasida navbat bilan taqsimlanadi. Vaqt kvanti tugaganda yoki yuqori ustuvorlikka ega jarayon paydo bo‘lganda operatsion tizim joriy jarayon holatini saqlaydi va boshqa jarayonni bajarishga o‘tadi. Jarayonlar o‘rtasidagi ushbu tezkor almashinish kontekstni almashtirish deb ataladi. Almashinishlar juda qisqa vaqt oralig‘ida yuz bergani sababli foydalanuvchilar tizim resurslaridan bir paytda foydalanayotgandek tasavvur hosil qiladi. Vaqtni taqsimlash siyosatining asosiy vazifalaridan biri interaktiv jarayonlar uchun maqbul javob vaqtini saqlash bilan birga protsessordan intensiv foydalanuvchi jarayonlarning umumiy bajarilish samaradorligini muvozanatlashdan iborat [2].

Ko‘p foydalanuvchili rejimda turli foydalanuvchilar bitta hisoblash tizimiga o‘z hisob yozuvlari orqali kiradi va umumiy apparat hamda dasturiy resurslardan foydalanadi. Operatsion tizim har bir foydalanuvchi uchun alohida ish muhiti yaratishi, jarayonlarni bir-biridan himoyalashi, fayl va qurilmalarga kirish huquqlarini nazorat qilishi hamda resurslar sarfini hisobga olishi lozim. Masalan, IBM z/OS tizimidagi vaqtni taqsimlash vositalari ko‘plab foydalanuvchilarning markaziy kompyuter resurslariga interaktiv kirishini ta’minlaydi; bu holat multidasturlash va ko‘p foydalanuvchili boshqaruvning amaliy qo‘llanilishini ko‘rsatadi [3]. Linux, UNIX oilasidagi tizimlar va zamonaviy server operatsion tizimlarida ham foydalanuvchi seanslari, jarayon huquqlari, xotirani himoyalash va protsessorni rejalashtirish mexanizmlari ko‘p foydalanuvchili faoliyatning asosini tashkil etadi.

Multidasturlash va vaqtni taqsimlash tizimlarining samaradorligi protsessorni rejalashtirish algoritmi, vaqt kvantining qiymati, kontekstni almashtirish xarajati, tezkor xotira hajmi hamda faol jarayonlar soniga bog‘liq. Vaqt kvanti haddan tashqari katta tanlansa, tizim paketli ishlash rejimiga yaqinlashib, interaktivlik pasayadi. Juda kichik kvant esa kontekstni tez-tez almashtirishga va tizimning xizmat xarajatlari ortishiga sabab bo‘ladi. Shuningdek, resurslarni adolatli taqsimlash, jarayonlarning uzoq vaqt navbatda qolib ketishining oldini olish, foydalanuvchi ma’lumotlarini himoyalash va yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlash muhim masalalar hisoblanadi. Operatsion tizimlar nazariyasida jarayonlar, oqimlar, xotirani boshqarish, kiritish-chiqarish, bloklanishlar va xavfsizlik mexanizmlari o‘zaro bog‘liq holda o‘rganilishi ushbu masalalarning kompleks xususiyatga ega ekanini ko‘rsatadi [4].

Hozirgi davrda veb-serverlar, bulutli hisoblash xizmatlari, virtual mashinalar, masofaviy terminallar va ko‘p foydalanuvchili dasturiy platformalarning keng qo‘llanilishi mazkur mavzuning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Bunday muhitlarda minglab jarayonlarning muvofiqlashtirilgan bajarilishi va ko‘plab foydalanuvchilarga uzluksiz xizmat ko‘rsatish aynan multidasturlash, vaqtni taqsimlash, jarayonlarni rejalashtirish hamda resurslarni himoyalash mexanizmlariga tayanadi. Shu sababli multidasturlashning mohiyatini, ajratilgan vaqt tizimlarida protsessor vaqtining taqsimlanishini va ko‘p foydalanuvchili rejimni tashkil etish xususiyatlarini o‘rganish nazariy hamda amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Mustaqil ishning maqsadi. Mazkur mustaqil ishning maqsadi multidasturlashning nazariy asoslari va ishlash tamoyillarini o‘rganish, ajratilgan vaqt tizimlarida protsessor vaqtining jarayonlar o‘rtasida taqsimlanish mexanizmlarini tahlil qilish hamda ko‘p foydalanuvchili rejimda operatsion tizim resurslarini samarali va xavfsiz boshqarish usullarini yoritib berishdan iborat. Shuningdek, zamonaviy operatsion tizimlarda qo‘llaniladigan rejalashtirish, kontekstni almashtirish, foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish, vakolatlarni chegaralash va jarayonlarni izolyatsiyalash mexanizmlarining o‘zaro bog‘liqligini ochib berish ko‘zda tutiladi.

Mustaqil ishning vazifalari:

•	multidasturlash tushunchasi, uning shakllanish sabablari va operatsion tizimlar rivojidagi ahamiyatini o‘rganish;

•	multidasturlash, ko‘p vazifalilik, ko‘p protsessorlilik va vaqtni taqsimlash tushunchalarining o‘zaro farqlarini aniqlash;

•	jarayon holatlari, jarayonlarni boshqarish bloki, uzilishlar va kontekstni almashtirish mexanizmlarini yoritish;

•	protsessorni rejalashtirishning FCFS, SJF, ustuvorlikka asoslangan va Round Robin algoritmlarini qiyosiy tahlil qilish;

•	vaqt kvantining tizim javob vaqti, o‘tkazuvchanlik qobiliyati va kontekstni almashtirish xarajatiga ta’sirini tushuntirish;

•	ajratilgan vaqt tizimlarida ko‘p foydalanuvchili rejimning tashkil etilish tamoyillarini o‘rganish;

•	foydalanuvchilarni autentifikatsiya va avtorizatsiya qilish, fayllarga kirish huquqlarini boshqarish hamda jarayonlarni izolyatsiyalash usullarini ko‘rib chiqish;

•	Linux, UNIX, Windows Server yoki IBM z/OS kabi zamonaviy operatsion tizimlarda multidasturlash va ko‘p foydalanuvchili rejimning amaliy qo‘llanilishini tahlil qilish;

•	multidasturlash va ajratilgan vaqt tizimlarining afzalliklari, cheklovlari hamda samaradorlik ko‘rsatkichlarini umumlashtirish.

Mustaqil ishning obyekti. Mustaqil ish obyekti sifatida multidasturlashni qo‘llab-quvvatlovchi operatsion tizimlar, ularda bajariladigan jarayonlar va ajratilgan vaqt tamoyili asosida tashkil etilgan ko‘p foydalanuvchili ish rejimi olingan. Tadqiqot doirasida markaziy protsessor, tezkor xotira, fayl tizimi va kiritish-chiqarish qurilmalarining bir nechta jarayon hamda foydalanuvchi o‘rtasida taqsimlanish jarayonlari ko‘rib chiqiladi.

Texnik topshiriq. Mustaqil ish doirasida multidasturlash va ajratilgan vaqt tizimlariga oid ilmiy adabiyotlar hamda rasmiy texnik hujjatlar o‘rganiladi; asosiy atamalar va ishlash tamoyillari tizimlashtiriladi; jarayonlarning yaratilishi, tayyor holatga o‘tishi, protsessorda bajarilishi, kutishi va yakunlanishi izohlanadi. Protsessor vaqtini taqsimlashda qo‘llaniladigan asosiy rejalashtirish algoritmlari tanlangan mezonlar — kutish vaqti, javob vaqti, bajarilish vaqti, o‘tkazuvchanlik va adolatlilik bo‘yicha o‘zaro taqqoslanadi.

Texnik topshiriqni bajarish jarayonida vaqt kvanti va kontekstni almashtirishning tizim samaradorligiga ta’sirini ko‘rsatuvchi tushuntiruvchi sxema yoki jadval tayyorlash, ko‘p foydalanuvchili rejimda hisob yozuvlari, foydalanuvchi rollari, kirish huquqlari, jarayonlar izolyatsiyasi va resurs cheklovlarining vazifalarini tavsiflash talab etiladi. Shuningdek, zamonaviy operatsion tizimlardan kamida ikkita amaliy misol tanlanib, ularda multidasturlash va ko‘p foydalanuvchili boshqaruv qanday amalga oshirilishi qiyosiy yoritiladi. Tahlil natijalari asosida multidasturlash hamda ajratilgan vaqt tizimlarining afzalliklari, mavjud cheklovlari va ulardan samarali foydalanishga doir yakuniy xulosalar shakllantiriladi.

Mustaqil ish natijasi MS Word dasturida rasmiylashtirilgan hujjat ko‘rinishida taqdim etiladi. Hujjatda mavzu nomi, annotatsiya, mundarija, kirish, asosiy boblar, boblar bo‘yicha xulosalar, umumiy xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati keltirilishi lozim. Matn ilmiy-uslubiy talablarga muvofiq, izchil va tushunarli bayon qilinishi, foydalanilgan fikr va ma’lumotlar tegishli manbalar bilan asoslanishi kerak.

# I BOB. MULTIDASTURLASH VA AJRATILGAN VAQT TIZIMLARIDA KO‘P FOYDALANUVCHILI REJIMGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

## 1.1. Multidasturlash va vaqtni taqsimlash tizimlarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari

Multidasturlash va ajratilgan vaqt tizimlari bo‘yicha ilmiy-texnik adabiyotlarni tahlil qilishni ushbu g‘oyalarning tarixiy shakllanishidan boshlash maqsadga muvofiq. Bugungi operatsion tizimlarda qo‘llanilayotgan ko‘plab yechimlar 1960–1970-yillarda yaratilgan tizimlarda ilk bor sinovdan o‘tgan. Ular haqidagi ilmiy maqolalar hozir ham operatsion tizimlar nazariyasining asosiy manbalari hisoblanadi [1], [4].

Paketli ishlov berish va uning cheklovlari. 1950-yillarda hisoblash mashinalari topshiriqlarni qat’iy ketma-ketlikda bajargan. Operator topshiriqlarni perfokarta yoki magnit lentada to‘plab, mashinaga paket shaklida yuklagan. Rezident monitor dasturi topshiriqlarni navbat bilan ishga tushirgan. Bu usul operatorning qo‘lda bajaradigan ishlarini kamaytirgan bo‘lsa-da, asosiy muammoni hal qilmagan. Protsessor tezligi va tashqi qurilmalar tezligi o‘rtasidagi farq sababli dastur kiritish-chiqarishni kutayotgan vaqtda protsessor bekor turgan. Tijorat masalalarida, ya’ni ma’lumotlarni ko‘p o‘qib-yozadigan dasturlarda protsessor vaqtining katta qismi shu tarzda behuda sarflangan [4], [5].

Bu muammoni yumshatish uchun ikki yo‘nalishda yechimlar izlangan. Birinchisi offlayn kiritish-chiqarish va spuling (SPOOL, Simultaneous Peripheral Operations On-Line) usullari bo‘lib, sekin qurilmalar bilan ishlashni disk orqali vositachilik qilish edi. Ikkinchisi va natijasi jihatidan muhimrog‘i xotirada bir nechta dasturni bir vaqtda saqlash, ya’ni multidasturlash g‘oyasi bo‘ldi.

Atlas kompyuteri. Manchester universitetida T. Kilbern rahbarligida yaratilgan va 1962-yilda ishga tushirilgan Atlas kompyuteri multidasturlash va virtual xotira g‘oyalarini birinchilardan bo‘lib amalda qo‘llagan tizimlardan biridir. Atlasda “bir darajali xotira” (one-level store) tamoyili joriy etilgan. Unda tezkor xotira va magnit baraban foydalanuvchi uchun yagona manzillar maydoni sifatida ko‘ringan, sahifalarni almashtirishni esa tizimning o‘zi bajargan [18]. Atlas tajribasi multidasturlashning ikki asosiy shartini ko‘rsatdi. Birinchidan, dasturlar xotirada bir-birining sohasiga zarar yetkazmasligi kerak. Ikkinchidan, xotira hajmi cheklangan sharoitda uni avtomatik boshqarish mexanizmi zarur.

IBM OS/360 tizimi. Multidasturlashning sanoat miqyosida tarqalishi IBM System/360 kompyuterlar oilasi va uning OS/360 operatsion tizimi bilan bog‘liq. OS/360 ning MFT (Multiprogramming with a Fixed number of Tasks) variantida xotira oldindan belgilangan qat’iy bo‘limlarga ajratilgan va har bir bo‘limda bitta topshiriq bajarilgan. MVT (Multiprogramming with a Variable number of Tasks) variantida esa bo‘limlar hajmi topshiriq ehtiyojiga qarab dinamik belgilangan [4]. Qat’iy bo‘limlar usuli oddiy, lekin bo‘lim ichidagi foydalanilmagan joy hisobiga xotirani isrof qiladi. Dinamik bo‘limlar esa xotirada tashqi parchalanishni keltirib chiqaradi. Xotirani taqsimlashning bu ikki muammosi keyinchalik sahifali va segmentli virtual xotira tizimlarini yaratishga turtki bo‘lgan [1], [5].

1971-yilda OS/360 MVT uchun TSO (Time Sharing Option) qo‘shimchasi taqdim etildi. U foydalanuvchilarga terminallar orqali markaziy kompyuter bilan interaktiv ishlash imkonini bergan. TSO ning rivojlangan ko‘rinishi bo‘lgan TSO/E bugungi IBM z/OS tizimida ham qo‘llaniladi [3], [17]. Bu holat paketli multidasturlash va vaqtni taqsimlash bitta tizim doirasida birga yashashi mumkinligini ko‘rsatadi.

CTSS – vaqtni taqsimlashning ilk amaliy namunasi. Vaqtni taqsimlash g‘oyasi 1950-yillar oxirida K. Streychi va J. Makkarti ishlarida ilgari surilgan. Uni birinchi bo‘lib amalda F. Korbato rahbarligidagi Massachusets texnologiya instituti (MIT) jamoasi joriy etgan. 1961-yilda IBM 709 kompyuterida namoyish qilingan CTSS (Compatible Time-Sharing System) tizimi bir nechta foydalanuvchiga terminallar orqali bir vaqtda ishlash imkonini berdi. F. Korbato, M. Merwin-Deggett va R. Deylining 1962-yilgi maqolasida bu tizimning asosiy tamoyillari bayon qilingan: protsessor vaqtini kvantlarga ajratish, taymer uzilishi orqali jarayonni majburan to‘xtatish, foydalanuvchi dasturlarini xotira va disk o‘rtasida almashtirish hamda paketli ishni fon rejimida davom ettirish [6]. Keyinroq IBM 7094 kompyuterida ishlagan CTSS 30 ga yaqin foydalanuvchiga xizmat ko‘rsata olgan.

CTSS da ko‘p darajali navbatlar asosidagi rejalashtirish ham qo‘llanilgan. Unda qisqa interaktiv so‘rovlarga yuqori ustuvorlik va kichik kvant, uzoq hisoblash topshiriqlariga past ustuvorlik va katta kvant berilgan. Bu yondashuv hozirgi ko‘p darajali qayta aloqali navbat (Multilevel Feedback Queue, MLFQ) algoritmining asosini tashkil etadi [2], [6]. Korbato 1990-yilda vaqtni taqsimlash tizimlarini yaratishdagi xizmatlari uchun Tyuring mukofotiga sazovor bo‘lgan.

THE tizimi va tuzilmaviy yondashuv. 1968-yilda E. Deykstra Eyndxoven texnika universitetida yaratilgan THE multidasturli tizimi haqida maqola e’lon qildi [8]. Bu ishda operatsion tizim bir-birining ustiga quriladigan qatlamlar ko‘rinishida tashkil etilgan. Eng quyi qatlamda protsessor jarayonlar o‘rtasida taqsimlangan, keyingi qatlamlarda xotira, operator konsoli va kiritish-chiqarish boshqarilgan. Deykstra jarayonlarni sinxronlash uchun semaforlar tushunchasini ham taklif qildi. THE tizimining ilmiy ahamiyati shundaki, unda multidasturli tizimni bir vaqtda ishlaydigan ketma-ket jarayonlar to‘plami sifatida qarash va uning to‘g‘riligini mantiqiy asoslash mumkinligi ko‘rsatildi.

Multics loyihasi. 1965-yilda MIT, General Electric va Bell Labs hamkorligida Multics (Multiplexed Information and Computing Service) loyihasi boshlandi. F. Korbato va V. Vissotskiyning maqolasida Multics ning maqsadi elektr yoki telefon tarmog‘i kabi uzluksiz ishlaydigan, ko‘plab foydalanuvchiga xizmat qiluvchi “hisoblash xizmati” yaratish sifatida belgilangan [7]. Multics ko‘p foydalanuvchili tizimlar uchun muhim bo‘lgan bir qator yechimlarni joriy qildi:

•	segmentli va sahifali virtual xotira, bunda har bir jarayon o‘z manzillar maydoniga ega bo‘lgan;

•	ierarxik fayl tizimi va fayllarga kirishni boshqarish ro‘yxatlari (Access Control List, ACL);

•	himoya halqalari (protection rings), ya’ni yadro va foydalanuvchi kodini bir necha imtiyoz darajasiga ajratish;

•	dinamik bog‘lash va ko‘pchilik foydalanadigan kod segmentlari.

Multics tijorat jihatidan keng tarqalmagan bo‘lsa-da, J. Zaltser va M. Shrederning axborotni himoyalash bo‘yicha 1975-yilgi asosiy maqolasi aynan Multics tajribasiga tayanadi [10]. Ushbu maqolada ta’riflangan minimal imtiyozlar, mexanizm tejamkorligi, har bir murojaatni to‘liq tekshirish va xavfsiz sukut qiymatlari kabi tamoyillar hozir ham ko‘p foydalanuvchili tizimlar xavfsizligining nazariy asosi hisoblanadi.

UNIX operatsion tizimi. Bell Labs Multics loyihasidan chiqqach, K. Tompson va D. Ritchi 1969-yilda ancha soddaroq UNIX tizimini yaratdilar. 1974-yilda Communications of the ACM jurnalida e’lon qilingan “The UNIX Time-Sharing System” maqolasi uni vaqtni taqsimlovchi ko‘p foydalanuvchili tizim sifatida taqdim etgan [9]. UNIX ko‘p foydalanuvchili rejim uchun ixcham va samarali mexanizmlarni taklif qildi:

•	har bir foydalanuvchi va guruhga sonli identifikator (UID, GID) berilishi;

•	har bir fayl uchun egasi, guruh va boshqalar uchun alohida o‘qish, yozish va bajarish huquqlari (rwx bitlari);

•	dasturga vaqtincha egasining huquqlari bilan ishlash imkonini beruvchi setuid mexanizmi;

•	maxsus imtiyozli foydalanuvchi (root, UID = 0);

•	fork() va exec() tizim chaqiruvlari orqali jarayon yaratish va har bir foydalanuvchi uchun alohida buyruqlar qobig‘ini (shell) ishga tushirish.

UNIX ning C tilida yozilgani uni turli apparat platformalarga ko‘chirishni osonlashtirdi. Natijada BSD, System V, Solaris, AIX, HP-UX, macOS va Linux kabi tizimlar oilasi shakllandi. Ularning barchasida ko‘p foydalanuvchili rejim UNIX da belgilangan asosiy tamoyillar asosida tashkil etilgan [1], [9].

Virtual mashinalar orqali vaqtni taqsimlash. 1960-yillar oxirida IBM kompaniyasi CP-67/CMS tizimini yaratdi. Unda vaqtni taqsimlash boshqacha yo‘l bilan amalga oshirilgan. Har bir foydalanuvchiga alohida virtual mashina berilgan va uning ichida bir foydalanuvchili CMS tizimi ishlagan. Bu yondashuvning davomi bo‘lgan z/VM tizimi hozir ham IBM mainframe kompyuterlarida qo‘llaniladi. Foydalanuvchilarni virtual mashinalar orqali izolyatsiyalash g‘oyasi zamonaviy bulutli hisoblash va virtualizatsiya texnologiyalarining tarixiy asosi hisoblanadi [1].

1.1-jadval

Multidasturlash va vaqtni taqsimlash tizimlarining rivojlanish bosqichlari

| Yil | Tizim | Ishlab chiquvchi | Asosiy yangilik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1961 | CTSS | MIT (F. Korbato) | Vaqtni taqsimlashning ilk amaliy namunasi, ko‘p darajali navbatlar |
| 1962 | Atlas | Manchester universiteti | Multidasturlash, sahifali virtual xotira |
| 1964–1967 | OS/360 MFT/MVT | IBM | Sanoat miqyosidagi multidasturlash |
| 1965–1969 | Multics | MIT, GE, Bell Labs | Himoya halqalari, ACL, segmentli xotira |
| 1967–1968 | CP-67/CMS | IBM | Har bir foydalanuvchi uchun alohida virtual mashina |
| 1968 | THE | Eyndxoven texnika universiteti (E. Deykstra) | Qatlamli tuzilma, semaforlar |
| 1969–1974 | UNIX | Bell Labs (K. Tompson, D. Ritchi) | UID/GID, rwx huquqlari, ixcham ko‘p foydalanuvchili model |
| 1971 | TSO | IBM | Paketli mainframe tizimida interaktiv ish |
| 1993 | Windows NT | Microsoft | Ustuvorlikka asoslangan majburiy rejalashtirish, ACL va kirish tokenlari |
| 1991 – hozir | Linux | L. Torvalds va hamjamiyat | Ochiq kodli UNIX’simon yadro, CFS/EEVDF, cgroups |

Tarixiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, multidasturlash dastlab protsessordan foydalanish samaradorligini oshirish vositasi sifatida paydo bo‘lgan. Vaqtni taqsimlash esa unga interaktivlikni qo‘shgan. Bir vaqtda bir nechta foydalanuvchi ishlay boshlagach, operatsion tizimlar oldida himoya, kirish huquqlari va resurslarni adolatli taqsimlash masalalari paydo bo‘ldi.

## 1.2. Protsessor vaqtini taqsimlash bo‘yicha mavjud ilmiy-texnik yechimlar tahlili

Ajratilgan vaqt tizimlarida ko‘p foydalanuvchili rejimning sifati birinchi navbatda protsessor vaqtini taqsimlash usuliga bog‘liq. Adabiyotlarda protsessorni rejalashtirish algoritmlari bir nechta mezon bo‘yicha baholanadi: protsessor bandligi, o‘tkazuvchanlik (vaqt birligida yakunlangan jarayonlar soni), to‘liq bajarilish vaqti, kutish vaqti, javob vaqti va adolatlilik [1], [2]. Ushbu mezonlar ko‘pincha bir-biriga zid keladi. Masalan, o‘tkazuvchanlikni oshiradigan algoritm interaktiv foydalanuvchilar uchun javob vaqtini uzaytirishi mumkin.

Klassik rejalashtirish algoritmlari. Darsliklarda va ilmiy adabiyotlarda quyidagi asosiy algoritmlar ko‘rib chiqiladi [1], [2], [4], [5]:

•	FCFS (First-Come, First-Served) – jarayonlarga protsessor kelish tartibida beriladi. Algoritm sodda, ammo uzoq jarayon navbat boshida tursa, qisqa jarayonlar uzoq kutib qoladi. Bu holat “konvoy effekti” deb ataladi. FCFS majburiy almashtirishni qo‘llamaydi, shuning uchun interaktiv tizimlarga yaramaydi.

•	SJF (Shortest Job First) va uning majburiy varianti SRTF (Shortest Remaining Time First) – protsessor eng qisqa bajarilish vaqtiga ega jarayonga beriladi. Nazariy jihatdan SJF o‘rtacha kutish vaqtini minimallashtiradi. Biroq jarayonning keyingi protsessor faolligi davomiyligini oldindan bilish mumkin emas, shuning uchun u avvalgi qiymatlarning eksponensial o‘rtachasi orqali taxminan baholanadi. Bundan tashqari, uzoq jarayonlar umuman protsessor ololmay qolishi, ya’ni “ochlik” (starvation) holati yuzaga kelishi mumkin.

•	Ustuvorlikka asoslangan rejalashtirish – har bir jarayonga ustuvorlik beriladi va protsessor eng yuqori ustuvorlikka ega tayyor jarayonga ajratiladi. Ochlik muammosini hal qilish uchun “qarish” (aging) usuli qo‘llaniladi, ya’ni uzoq kutgan jarayonning ustuvorligi asta-sekin oshiriladi.

•	Round Robin (RR) – tayyor jarayonlar aylanma navbatga qo‘yiladi va har biriga navbat bilan bitta vaqt kvanti beriladi. Kvant tugagach, jarayon navbat oxiriga o‘tkaziladi. RR vaqtni taqsimlash tizimlari uchun mo‘ljallangan klassik algoritm hisoblanadi. Uning samaradorligi vaqt kvanti qiymatiga kuchli bog‘liq: juda katta kvantda RR amalda FCFS ga aylanadi, juda kichik kvantda esa kontekstni almashtirish xarajatlari ortadi.

•	Ko‘p darajali navbatlar va ko‘p darajali qayta aloqali navbat (MLFQ) – jarayonlar turli ustuvorlikdagi bir nechta navbatga taqsimlanadi. MLFQ da jarayonning navbati uning xatti-harakatiga qarab o‘zgaradi. Kvantini to‘liq ishlatgan jarayon pastroq navbatga tushiriladi, kiritish-chiqarish uchun protsessorni tez bo‘shatgan jarayon esa yuqori navbatda qoladi. Shu tariqa interaktiv jarayonlar avtomatik ravishda ustuvorlikka ega bo‘ladi [2], [6].

Vaqtni taqsimlash tizimlarining nazariy modellari. 1960-yillarda L. Kleynrok va boshqa tadqiqotchilar vaqtni taqsimlovchi tizimlarni ommaviy xizmat ko‘rsatish nazariyasi yordamida tahlil qilganlar [19]. Bu ishlarda kvant cheksiz kichik deb faraz qilingan “protsessorni teng bo‘lish” (processor sharing) modeli ko‘rib chiqilgan. Unda n ta faol jarayonning har biri protsessor quvvatining 1/n qismini bir vaqtda oladi. Bu ideal model keyinchalik adolatli rejalashtirish algoritmlari uchun mezon bo‘lib xizmat qildi. Masalan, Linux ning CFS rejalovchisi ham aynan shu ideal ko‘p vazifali protsessorni taxminiy amalga oshirishga intiladi [16].

Proporsional va adolatli taqsimlash. 1980–1990-yillarda ko‘p foydalanuvchili tizimlar uchun muhim bo‘lgan yangi yo‘nalish, ya’ni proporsional taqsimlash (proportional-share) algoritmlari shakllandi. Ularda har bir jarayon yoki foydalanuvchi oldindan belgilangan ulushga mos protsessor vaqti oladi.

J. Key va P. Lauderning 1988-yilgi “A Fair Share Scheduler” maqolasi ko‘p foydalanuvchili tizimlar uchun alohida ahamiyatga ega [11]. Mualliflar Sidney universitetidagi talabalar foydalanadigan UNIX tizimida quyidagi muammoni aniqlagan. An’anaviy rejalovchi protsessor vaqtini jarayonlar o‘rtasida teng taqsimlaydi, foydalanuvchilar o‘rtasida emas. Shu sababli ko‘p jarayon ishga tushirgan foydalanuvchi boshqalarga nisbatan ko‘proq resurs egallaydi. Masalan, A foydalanuvchisi bitta, B foydalanuvchisi esa to‘qqizta hisoblash jarayonini ishga tushirsa, jarayonlar bo‘yicha teng taqsimlashda A protsessor vaqtining 10 foizini, B esa 90 foizini oladi. Key va Lauder taklif qilgan Share rejalovchisi protsessor vaqtini avval foydalanuvchilar (yoki foydalanuvchi guruhlari) o‘rtasida ularning ulushiga ko‘ra taqsimlaydi, so‘ngra har bir foydalanuvchining ulushini uning jarayonlari o‘rtasida bo‘ladi. Natijada yuqoridagi misolda har ikkala foydalanuvchi taxminan 50 foizdan oladi.

K. Uoldspurger va U. Vayl 1994-yilda lotereya asosida rejalashtirish (lottery scheduling) usulini taklif qilgan [12]. Unda har bir mijozga resursdagi ulushiga mos sonda “chipta” beriladi va har bir kvantda tasodifiy tanlangan chipta egasi protsessorni oladi. Chiptalar foydalanuvchilar o‘rtasida ierarxik taqsimlanishi va “valyutalar” orqali guruhlanishi mumkin. Bu esa ko‘p foydalanuvchili muhitda ulushlarni boshqarishni osonlashtiradi. Keyinroq taklif qilingan deterministik qadamli rejalashtirish (stride scheduling) usuli tasodifiylik tufayli yuzaga keladigan qisqa muddatli adolatsizlikni kamaytiradi [2].

I. Stoika va H. Abdel-Vahab 1995-yilda EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First) algoritmini taklif qilgan [13]. Unda har bir jarayon uchun virtual vaqt bo‘yicha “ruxsat etilgan” vaqt va “virtual muddat” hisoblanadi. Protsessor esa ruxsat etilgan jarayonlar orasidan virtual muddati eng erta bo‘lganiga beriladi. Algoritm ham adolatli ulushlarni, ham kechikishga sezgir jarayonlar uchun qisqa javob vaqtini ta’minlaydi. Yigirma yildan ortiq vaqt o‘tib, aynan shu algoritm Linux yadrosining asosiy rejalovchisiga aylandi [16].

Resurslarni himoyalash va izolyatsiyalash bo‘yicha yechimlar. Ko‘p foydalanuvchili rejimga oid adabiyotlarning ikkinchi katta yo‘nalishi himoya mexanizmlariga bag‘ishlangan. J. Zaltser va M. Shreder himoyaning ikki asosiy modelini ajratgan [10]. Birinchisi kirishni boshqarish ro‘yxatlari bo‘lib, unda har bir obyektga unga kirish huquqiga ega subyektlar ro‘yxati biriktiriladi. Ikkinchisi imkoniyatlar (capabilities) bo‘lib, unda subyekt o‘zida obyektga kirish huquqini tasdiqlovchi belgini saqlaydi. UNIX ning rwx bitlari ACL ning soddalashtirilgan ko‘rinishi, Windows NT va Multics da esa to‘liq ACL qo‘llaniladi.

Keyingi tadqiqotlarda ixtiyoriy kirishni boshqarish (DAC) modeli bilan bir qatorda majburiy kirishni boshqarish (MAC) va rollarga asoslangan kirishni boshqarish (RBAC) modellari ishlab chiqildi. DAC modelida obyekt egasi huquqlarni o‘zi belgilaydi. MAC modelida esa huquqlar tizim siyosati bilan markazlashgan holda belgilanadi va foydalanuvchi ularni o‘zgartira olmaydi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi tomonidan ishlab chiqilgan va Linux yadrosiga 2.6 versiyasida qo‘shilgan SELinux tizimi MAC modelining amaliy namunasi hisoblanadi [1].

Resurslarni izolyatsiyalash sohasida 2000-yillarda konteyner texnologiyalari keng tarqaldi. FreeBSD tizimidagi jails (2000), Solaris tizimidagi Zones (2005), Linux tizimidagi nomlar fazolari (namespaces) va boshqaruv guruhlari (cgroups) bitta yadro doirasida foydalanuvchi yoki ilovalar guruhini alohida muhitga ajratish va ular sarflaydigan protsessor, xotira hamda kiritish-chiqarish resurslarini cheklash imkonini beradi [1], [15].

1.2-jadval

Protsessorni rejalashtirish bo‘yicha asosiy yondashuvlarning ko‘p foydalanuvchili rejim nuqtai nazaridan tavsifi

| Yondashuv | Interaktivlik | Jarayonlar o‘rtasida adolatlilik | Foydalanuvchilar o‘rtasida adolatlilik | Amalga oshirish murakkabligi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FCFS | Past | Past (konvoy effekti) | Ta’minlanmaydi | Juda past |
| SJF/SRTF | Qisqa so‘rovlar uchun yuqori | Past (ochlik xavfi) | Ta’minlanmaydi | O‘rta (bajarilish vaqtini baholash kerak) |
| Ustuvorlik bo‘yicha | Ustuvorlik to‘g‘ri belgilansa yuqori | Qarish usulisiz past | Ta’minlanmaydi | Past |
| Round Robin | Yaxshi (kvantga bog‘liq) | Yuqori | Ta’minlanmaydi | Past |
| MLFQ | Yuqori | O‘rta (ustuvorlikni vaqti-vaqti bilan tiklash kerak) | Ta’minlanmaydi | O‘rta |
| Fair-share (Key va Lauder) | Yaxshi | Yuqori | Ta’minlanadi | O‘rta |
| Lotereya va qadamli usullar | Yaxshi | Ulushlarga mos | Ierarxik chiptalar orqali ta’minlanadi | O‘rta |
| CFS/EEVDF | Yuqori | Yuqori | Guruhli rejalashtirish orqali ta’minlanadi | Yuqori |

Jadvaldan ko‘rinadiki, klassik algoritmlar asosan jarayonlar darajasidagi samaradorlikka yo‘naltirilgan va foydalanuvchilar o‘rtasidagi adolatlilikni hisobga olmaydi. Ko‘p foydalanuvchili tizimlar uchun esa resurslarni jarayonlar emas, foydalanuvchilar yoki ularning guruhlari darajasida taqsimlash muhim. Shu sababli zamonaviy tizimlarda ierarxik, ya’ni avval foydalanuvchilar, keyin ularning jarayonlari bo‘yicha taqsimlash usullari qo‘llaniladi.

## 1.3. Zamonaviy operatsion tizimlarda ko‘p foydalanuvchili rejimni tashkil etish bo‘yicha jahon tajribasi

Ushbu bo‘limda ko‘p foydalanuvchili rejimni turli yo‘llar bilan amalga oshiradigan to‘rtta operatsion tizim oilasi ko‘rib chiqiladi: Linux, Windows Server, IBM z/OS va Oracle Solaris. Ularning har biri multidasturlash, vaqtni taqsimlash va foydalanuvchilarni himoyalash masalalariga o‘ziga xos yechim taklif qiladi.

### 1.3.1. Linux operatsion tizimi

Linux yadrosi 1991-yilda L. Torvalds tomonidan yaratilgan. U UNIX ning ko‘p foydalanuvchili modelini meros qilib olgan va hozirgi kunda serverlar, bulutli platformalar va superkompyuterlarda eng ko‘p qo‘llaniladigan operatsion tizim yadrosi hisoblanadi.

Protsessorni rejalashtirish. Linux rejalovchisi bir necha bosqichda rivojlangan [15], [16]:

•	2.4 versiyasigacha bo‘lgan rejalovchi har bir almashtirishda barcha tayyor jarayonlarni ko‘rib chiqqan, shuning uchun uning ish vaqti jarayonlar soniga chiziqli bog‘liq bo‘lgan (O(n)).

•	2003-yilda 2.6.0 versiyasida I. Molnar ishlab chiqqan O(1) rejalovchisi joriy etildi. U har bir protsessor uchun 140 darajali ustuvorlik navbatlaridan foydalangan va keyingi jarayonni jarayonlar sonidan qat’i nazar o‘zgarmas vaqtda tanlagan. Interaktiv jarayonlarni aniqlash uchun murakkab evristikalar qo‘llanilgan, ammo ular ba’zi hollarda noto‘g‘ri natija bergan.

•	2007-yilda 2.6.23 versiyasida CFS (Completely Fair Scheduler) rejalovchisi joriy etildi. CFS har bir jarayon uchun uning og‘irligiga qarab hisoblangan virtual bajarilish vaqtini (vruntime) yuritadi va protsessorni har doim eng kichik virtual vaqtga ega jarayonga beradi. Tayyor jarayonlar qizil-qora daraxtda saqlanadi, shuning uchun jarayon qo‘shish va olib tashlash O(log n) vaqtda bajariladi. CFS da qat’iy vaqt kvanti yo‘q. Uning o‘rniga barcha tayyor jarayonlar kamida bir marta bajarilishi kerak bo‘lgan “rejalashtirish davri” belgilanadi va u jarayonlar o‘rtasida og‘irliklarga mos bo‘linadi.

•	2023-yilda 6.6 versiyasida CFS ning asosiy algoritmi EEVDF rejalovchisi bilan almashtirildi. U adolatli ulushlarni saqlagan holda kechikishga sezgir jarayonlarga qisqaroq javob vaqtini ta’minlaydi va CFS dagi ko‘plab evristik sozlamalarga ehtiyojni kamaytiradi [13], [16].

Linux da jarayon ustuvorligi nice qiymati orqali −20 dan 19 gacha oraliqda belgilanadi. CFS va EEVDF da nice qiymati jarayon og‘irligiga aylantiriladi. nice = 0 uchun og‘irlik 1024 ga teng va nice har bir birlikka o‘zgarganda og‘irlik taxminan 1,25 marta o‘zgaradi. Natijada nice qiymatlari bittaga farq qiladigan ikki jarayon protsessor vaqtini taxminan 55 va 45 foiz nisbatda bo‘lishadi [16]. Real vaqt jarayonlari uchun alohida SCHED_FIFO va SCHED_RR siyosatlari mavjud. SCHED_RR aynan Round Robin algoritmini amalga oshiradi.

Foydalanuvchilar o‘rtasida resurslarni taqsimlash. Linux yadrosi sukut bo‘yicha protsessor vaqtini jarayonlar (aniqrog‘i oqimlar) o‘rtasida taqsimlaydi. Foydalanuvchilar o‘rtasida adolatli taqsimlash uchun guruhli rejalashtirish va cgroups mexanizmi qo‘llaniladi. cgroups 2008-yilda 2.6.24 versiyasida qo‘shilgan, uning ikkinchi versiyasi (cgroup v2) esa 2016-yilda 4.5 versiyasida barqaror deb e’lon qilingan. cgroup v2 da cpu.weight parametri guruhning protsessor vaqtidagi nisbiy ulushini, cpu.max esa uning qat’iy yuqori chegarasini belgilaydi. Xotira, kiritish-chiqarish va jarayonlar soni uchun ham shunday cheklovlar mavjud [15], [16]. Zamonaviy Linux distributivlarida systemd tizim menejeri har bir foydalanuvchi seansini alohida user-UID.slice guruhiga joylashtiradi. Shu sababli Key va Lauder ta’riflagan foydalanuvchilar darajasidagi adolatli taqsimlash Linux da amalda yadro mexanizmlari orqali amalga oshiriladi.

Autentifikatsiya va kirish huquqlari. Linux da foydalanuvchi hisob yozuvlari /etc/passwd faylida, parollarning xesh qiymatlari esa faqat imtiyozli foydalanuvchi o‘qiy oladigan /etc/shadow faylida saqlanadi. Autentifikatsiya PAM (Pluggable Authentication Modules) modullari orqali amalga oshiriladi. Bu parol, kalitlar va ikki bosqichli tasdiqlash kabi usullarni ilovalarni o‘zgartirmasdan ulash imkonini beradi. Fayllarga kirish UNIX ning rwx bitlari, kengaytirilgan POSIX ACL va zarur bo‘lsa SELinux yoki AppArmor kabi MAC tizimlari orqali nazorat qilinadi. Imtiyozli amallarni bajarish uchun sudo vositasi qo‘llaniladi. Yadro esa root huquqlarini alohida imkoniyatlarga (capabilities) bo‘lib beradi. Bu minimal imtiyozlar tamoyilini amalda qo‘llash imkonini beradi [1], [10].

### 1.3.2. Windows Server operatsion tizimi

Windows NT oilasi 1993-yildan boshlab ko‘p vazifali va ko‘p foydalanuvchili tizim sifatida loyihalangan. Bugungi Windows Server tizimlari ham shu arxitekturaga asoslanadi.

Protsessorni rejalashtirish. Windows yadrosi oqimlarni 32 darajali ustuvorlik bo‘yicha rejalashtiradi. 16–31 darajalar real vaqt oqimlari, 1–15 darajalar o‘zgaruvchan ustuvorlikdagi oddiy oqimlar uchun mo‘ljallangan. 0-darajadan esa faqat tizimning maxsus oqimi foydalanadi [14]. Bir xil ustuvorlikdagi oqimlar Round Robin tartibida bajariladi, yuqori ustuvorlikdagi oqim tayyor bo‘lishi bilan esa pastroq ustuvorlikdagi oqimni majburan to‘xtatadi. Interaktivlikni oshirish uchun ustuvorlikni vaqtincha oshirish (priority boost) qo‘llaniladi. Kiritish-chiqarish amali tugaganda, foydalanuvchi interfeysi oynasi hodisa olganda yoki oqim uzoq vaqt protsessor ololmaganda uning ustuvorligi vaqtincha ko‘tariladi.

Windows ning mijoz va server versiyalarida vaqt kvanti turlicha belgilanganini alohida ta’kidlash lozim. Mijoz versiyalarida kvant qisqa (2 taymer intervali) bo‘lib, foydalanuvchi bilan ishlaydigan dasturlarning tezkor javobiga yo‘naltirilgan. Server versiyalarida esa kvant uzunroq (12 taymer intervali) bo‘lib, kontekstni almashtirishlar sonini kamaytirish va server xizmatlarining o‘tkazuvchanligini oshirishga xizmat qiladi [14]. Bu yechim kirish qismida qayd etilgan interaktivlik va o‘tkazuvchanlik o‘rtasidagi murosaning amaliy ifodasidir.

Ko‘p foydalanuvchili rejim. Windows Server da bir nechta foydalanuvchining bir vaqtda interaktiv ishlashi Masofaviy ish stoli xizmatlari (Remote Desktop Services, avvalgi nomi Terminal Services) orqali ta’minlanadi. Bu imkoniyat ilk bor 1998-yilda Windows NT 4.0 Terminal Server Edition versiyasida taqdim etilgan. Har bir ulangan foydalanuvchi uchun alohida seans yaratiladi va unda o‘z ish stoli, jarayonlari hamda grafik muhiti bo‘ladi. Windows Vista va Windows Server 2008 dan boshlab tizim xizmatlari alohida 0-seansda ishlaydi, foydalanuvchilar esa 1-seans va undan keyingi seanslarda ishlaydi. Bu izolyatsiya foydalanuvchi dasturlarining tizim xizmatlariga hujum qilish imkoniyatini kamaytiradi [14]. Windows Server 2008 R2 da masofaviy ish stoli serverlari uchun protsessor vaqtini seanslar o‘rtasida dinamik taqsimlovchi Dynamic Fair Share Scheduling (DFSS) mexanizmi joriy etilgan, Windows Server 2012 dan boshlab esa adolatli taqsimlash disk va tarmoq resurslariga ham kengaytirilgan. Bu mexanizm bitta foydalanuvchining ko‘p resurs talab qiladigan jarayonlari boshqa foydalanuvchilar ishiga ta’sir qilishini cheklaydi [14], [21].

Xavfsizlik modeli. Windows da har bir foydalanuvchi va guruh xavfsizlik identifikatori (SID) bilan belgilanadi. Foydalanuvchi tizimga kirganda unga kirish tokeni (access token) beriladi. Unda foydalanuvchining SID si, guruhlari va imtiyozlari saqlanadi va foydalanuvchi ishga tushirgan barcha jarayonlar shu tokenni meros qilib oladi. Har bir obyekt (fayl, ro‘yxatga olish kitobi kaliti, jarayon) xavfsizlik deskriptoriga ega bo‘lib, unda ixtiyoriy kirishni boshqarish ro‘yxati (DACL) mavjud. Obyektga murojaat qilinganda yadro tokendagi SID larni DACL bilan solishtirib, ruxsat berish yoki rad etish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Korporativ muhitda hisob yozuvlari Active Directory xizmatida markazlashgan holda boshqariladi, autentifikatsiya esa Kerberos protokoli orqali amalga oshiriladi [14].

### 1.3.3. IBM z/OS operatsion tizimi

IBM z/OS tizimi OS/360 dan boshlangan tizimlar oilasining zamonaviy davomi bo‘lib, banklar, sug‘urta kompaniyalari va davlat tashkilotlarining markaziy kompyuterlarida qo‘llaniladi. U bir vaqtda minglab interaktiv foydalanuvchilar, paketli topshiriqlar va tranzaksiyalarga xizmat ko‘rsatishga mo‘ljallangan [3], [17].

Manzillar maydonlari va interaktiv ish. z/OS da har bir TSO/E foydalanuvchisi, paketli topshiriq va tizim xizmati alohida manzillar maydoniga (address space) ega. Bu foydalanuvchilarni xotira darajasida bir-biridan ajratadi. TSO/E va uning menyuga asoslangan ISPF interfeysi foydalanuvchilarga terminal orqali ma’lumotlar to‘plamlari bilan ishlash, dasturlarni tahrirlash va topshiriqlarni yuborish imkonini beradi. z/OS ning UNIX System Services komponenti esa POSIX standartiga mos UNIX muhitini taqdim etadi [3].

Maqsadga yo‘naltirilgan resurs boshqaruvi. z/OS ni boshqa tizimlardan ajratib turadigan asosiy xususiyat Workload Manager (WLM) komponentidir [17]. Klassik tizimlarda administrator jarayon ustuvorligi yoki ulushini bevosita belgilaydi. WLM da esa administrator biznes darajasidagi maqsadlarni belgilaydi. Masalan, “TSO foydalanuvchilarining 90 foiz so‘rovlariga 0,5 soniya ichida javob berish” yoki “paketli topshiriqlar uchun belgilangan bajarilish tezligi”. Ish yuklamalari xizmat sinflariga (service classes) ajratiladi va ularning har biriga maqsad turi (javob vaqti, bajarilish tezligi yoki ixtiyoriy) hamda 1 dan 5 gacha muhimlik darajasi beriladi. WLM tizim holatini doimiy kuzatib boradi va maqsadlarga erishilmayotgan sinflarga protsessor vaqti, xotira va kiritish-chiqarish ustuvorligini avtomatik qayta taqsimlaydi.

Xavfsizlik. z/OS da foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va resurslarga kirishni boshqarish odatda IBM RACF (Resource Access Control Facility) tizimi orqali amalga oshiriladi. RACF foydalanuvchi profillari, guruhlar va resurs profillari asosida ishlaydi. U kirishga urinishlarni markazlashgan holda tekshiradi va audit jurnaliga yozadi [3].

### 1.3.4. Oracle Solaris operatsion tizimi

Solaris UNIX System V an’anasini davom ettiruvchi tijorat tizimi bo‘lib, uning rejalovchisi adabiyotlarda moslashuvchan arxitektura namunasi sifatida keltiriladi [1], [20]. Solaris da bir nechta rejalashtirish sinflari mavjud: vaqtni taqsimlash (TS), interaktiv (IA), real vaqt (RT), tizim (SYS), adolatli ulush (FSS) va qat’iy ustuvorlik (FX). TS sinfi dispetcherlik jadvali asosida ishlaydi. Unda past ustuvorlikka katta kvant beriladi (0-ustuvorlik uchun 200 ms), yuqori ustuvorlikka esa kichik kvant beriladi (59-ustuvorlik uchun 20 ms). Kvantini to‘liq ishlatgan jarayonning ustuvorligi pasaytiriladi, kutishdan qaytgan jarayonniki esa oshiriladi. Bu MLFQ tamoyilining bevosita amaliy ko‘rinishidir [1].

FSS sinfi protsessor vaqtini loyihalar va zonalar o‘rtasida administrator belgilagan ulushlarga ko‘ra taqsimlaydi. Solaris 10 versiyasida (2005) joriy etilgan Zones texnologiyasi bitta yadro doirasida bir nechta izolyatsiyalangan muhit yaratish imkonini beradi. FSS bilan birgalikda u foydalanuvchilar yoki tashkilot bo‘linmalari o‘rtasida resurslarni kafolatli taqsimlashni ta’minlaydi [20].

## 1.4. Analog tizimlarni qiyosiy tahlil qilish

Oldingi bo‘limda ko‘rib chiqilgan tizimlarni ko‘p foydalanuvchili rejim uchun muhim bo‘lgan mezonlar bo‘yicha taqqoslash ularning umumiy jihatlari va farqlarini aniqlash imkonini beradi. Qiyoslash uchun quyidagi mezonlar tanlandi: rejalashtirish birligi va algoritmi, vaqt kvanti siyosati, interaktivlikni ta’minlash usuli, foydalanuvchilar o‘rtasida adolatli taqsimlash, izolyatsiya darajasi, kirishni boshqarish modeli va administratorning boshqaruv imkoniyatlari (1.3-jadval).

1.3-jadval

Zamonaviy operatsion tizimlarda multidasturlash va ko‘p foydalanuvchili rejimni tashkil etishning qiyosiy tahlili

| Mezon | Linux | Windows Server | IBM z/OS | Oracle Solaris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejalashtirish birligi | Oqim (task) | Oqim (thread) | Manzillar maydoni doirasidagi ish birligi (TCB/SRB) | Yengil jarayon (LWP) |
| Asosiy algoritm | EEVDF (6.6 versiyadan, oldin CFS), real vaqt uchun FIFO/RR | 32 darajali ustuvorlik, bir daraja ichida RR | Ustuvorlik bo‘yicha dispetcherlik va WLM maqsadlari | Rejalashtirish sinflari (TS, IA, RT, FSS, FX) |
| Vaqt kvanti | Qat’iy emas, rejalashtirish davri og‘irliklarga mos bo‘linadi | Mijozda qisqa (2 interval), serverda uzun (12 interval) | WLM orqali dinamik boshqariladi | Ustuvorlikka bog‘liq (TS: 20–200 ms) |
| Interaktivlikni ta’minlash | Kam ishlagan oqimlar ustunligi, EEVDF muddatlari | Ustuvorlikni vaqtincha oshirish | Javob vaqti maqsadlari | IA sinfi, ustuvorlikni dinamik o‘zgartirish |
| Foydalanuvchilar o‘rtasida adolatlilik | cgroups va guruhli rejalashtirish (systemd user slice) | DFSS (RDS serverlarida) | Xizmat sinflari va muhimlik darajalari | FSS sinfi, loyihalar va zonalar |
| Foydalanuvchi seansi | Login seansi, SSH, X11/Wayland | RDS seanslari, 0-seans izolyatsiyasi | TSO/E manzillar maydoni | Login seansi, zonalar |
| Kirishni boshqarish modeli | DAC (rwx, POSIX ACL), MAC (SELinux, AppArmor) | SID, kirish tokeni, DACL | RACF profillari | DAC, ACL, RBAC |
| Izolyatsiya vositalari | Namespaces, cgroups, konteynerlar | Seanslar, Hyper-V, Windows konteynerlari | Manzillar maydonlari, LPAR, z/VM | Zones |
| Boshqaruv uslubi | Past darajadagi parametrlar (nice, cpu.weight, cpu.max) | Ustuvorlik sinflari, guruh siyosatlari | Biznes maqsadlariga asoslangan | Ulushlar va resurs boshqaruvi |
| Asosiy qo‘llanish sohasi | Serverlar, bulut, superkompyuterlar | Korporativ serverlar, terminal serverlar | Bank va tranzaksion tizimlar | Korporativ serverlar |

Qiyosiy tahlil asosida quyidagi umumiy qonuniyatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin.

Birinchidan, barcha ko‘rib chiqilgan tizimlarda majburiy rejalashtirish va taymer uzilishiga asoslangan vaqtni taqsimlash qo‘llaniladi. Klassik Round Robin algoritmi sof holda faqat real vaqt sinflarida yoki bir xil ustuvorlikdagi oqimlar ichida ishlatiladi. Asosiy yuklama esa ustuvorlik, qayta aloqa yoki proporsional ulushlar bilan boyitilgan murakkabroq algoritmlar orqali taqsimlanadi.

Ikkinchidan, vaqt kvanti barcha tizimlar uchun yagona emas va ish yuklamasi turiga qarab sozlanadi. Windows da mijoz va server versiyalari uchun turli kvantlar ishlatiladi, Solaris da kvant ustuvorlikka bog‘liq, Linux da u faol jarayonlar soni va ularning og‘irligiga qarab dinamik hisoblanadi. z/OS da esa kvant to‘g‘ridan-to‘g‘ri sozlanmaydi, uning o‘rnini maqsadga yo‘naltirilgan boshqaruv egallaydi.

Uchinchidan, foydalanuvchilar o‘rtasida adolatli taqsimlash zamonaviy tizimlarning barchasida mavjud, ammo u alohida mexanizm sifatida qo‘shimcha tarzda amalga oshiriladi: Linux da cgroups, Windows da DFSS, Solaris da FSS, z/OS da WLM. Asosiy rejalovchi esa sukut bo‘yicha oqimlar darajasida ishlaydi. Demak, Key va Lauder 1988-yilda aniqlagan muammo bugungi kunda ham dolzarb. Uning yechimi esa tizim konfiguratsiyasiga bog‘liq.

To‘rtinchidan, himoya mexanizmlari ko‘p qatlamli tuzilishga ega. Ular autentifikatsiya, ixtiyoriy va majburiy kirishni boshqarish, xotira darajasida izolyatsiya, seanslar va konteynerlar orqali izolyatsiyani birlashtiradi. Zaltser va Shreder tamoyillari, ayniqsa minimal imtiyozlar tamoyili, barcha tizimlarda turli shakllarda amalga oshirilgan [10].

Beshinchidan, resurslarni boshqarishning ikki xil uslubi ko‘zga tashlanadi. Linux, Windows va Solaris da administrator ustuvorliklar va ulushlar kabi past darajadagi parametrlarni belgilaydi. z/OS da esa administrator xizmat sifati maqsadlarini belgilaydi va tizim parametrlarni o‘zi tanlaydi. Ikkinchi yondashuv boshqarishni soddalashtiradi, lekin murakkab monitoring va qayta aloqa mexanizmlarini talab qiladi.

## 1.5. Muammoning qo‘yilishi

Adabiyotlar sharhi va analog tizimlarning qiyosiy tahlili asosida ajratilgan vaqt tizimlarida ko‘p foydalanuvchili rejimni tashkil etish bilan bog‘liq quyidagi muammolar aniqlandi.

1. Interaktivlik va o‘tkazuvchanlik o‘rtasidagi murosa. Vaqt kvanti kichik bo‘lsa, interaktiv foydalanuvchilar uchun javob vaqti qisqaradi, lekin kontekstni almashtirish xarajatlari ortadi. Kvant katta bo‘lsa, aksincha, o‘tkazuvchanlik oshadi, ammo interaktivlik pasayadi. Bitta almashtirish vaqti s va kvant q bo‘lsa, xizmat xarajatlari ulushi taxminan s/(q + s) ga teng [4]. Masalan, s = 1 ms va q = 4 ms bo‘lganda protsessor vaqtining 20 foizi almashtirishga sarflanadi, q = 100 ms bo‘lganda esa bu ulush 1 foizga yaqinlashadi. Turli tizimlarning kvantni turlicha tanlashi bu masalaning universal yechimi yo‘qligini ko‘rsatadi. Muayyan yuklama uchun maqbul kvantni tanlash tajriba yo‘li bilan asoslanishi kerak.

2. Jarayonlar bo‘yicha emas, foydalanuvchilar bo‘yicha adolatlilik. Klassik rejalashtirish algoritmlari (FCFS, SJF, ustuvorlik bo‘yicha, Round Robin, MLFQ) protsessor vaqtini jarayonlar o‘rtasida taqsimlaydi. Ko‘p foydalanuvchili tizimda bu ko‘p jarayon ishga tushirgan foydalanuvchiga ortiqcha ustunlik beradi. 1.2-bo‘limdagi misolda bitta jarayonli foydalanuvchi protsessorning faqat 10 foizini oladi. Zamonaviy tizimlarda bu muammo qo‘shimcha mexanizmlar orqali hal qilinadi, biroq ular sukut bo‘yicha har doim ham faol emas va sozlashni talab qiladi.

3. Ochlik va ustuvorlikni noto‘g‘ri belgilash. Ustuvorlikka asoslangan va SJF turidagi algoritmlarda past ustuvorlikdagi yoki uzoq jarayonlar cheksiz kutib qolishi mumkin. MLFQ da esa jarayon o‘z xatti-harakatini sun’iy o‘zgartirib, rejalovchini “aldashi” va yuqori navbatda qolishi mumkin. Masalan, u kvant tugashidan oldin protsessorni ataylab bo‘shatishi mumkin [2]. Shu sababli qarish, ustuvorlikni vaqti-vaqti bilan tiklash va sarflangan vaqtni aniq hisobga olish mexanizmlari zarur.

4. Foydalanuvchilarni izolyatsiyalash va himoyalash. Ko‘p foydalanuvchili tizimda bir foydalanuvchining jarayonlari boshqa foydalanuvchining xotirasi, fayllari yoki jarayonlariga ruxsatsiz kira olmasligi, shuningdek tizim resurslarini to‘liq egallab ololmasligi kerak. Bu talab autentifikatsiya, kirish huquqlari, xotirani himoyalash va resurs cheklovlarining birgalikda to‘g‘ri ishlashini talab qiladi.

5. Natijalarni miqdoriy baholash zarurligi. Adabiyotlarda algoritmlar ko‘pincha sifat jihatidan taqqoslanadi. Ularni muayyan yuklamada aniq ko‘rsatkichlar, ya’ni o‘rtacha kutish vaqti, javob vaqti, to‘liq bajarilish vaqti, kontekstni almashtirishlar soni va foydalanuvchilar ulushlari bo‘yicha taqqoslash uchun modellashtirish va real tizimda tajriba o‘tkazish talab etiladi.

Aniqlangan muammolar asosida mustaqil ishning keyingi boblari uchun quyidagi masalalar qo‘yiladi:

•	II bobda ajratilgan vaqt tizimida ko‘p foydalanuvchili rejim uchun protsessorni rejalashtirish mexanizmining arxitekturasini loyihalash. Bunga jarayon va foydalanuvchi ma’lumotlar tuzilmalari (jarayonlarni boshqarish bloki, tayyor jarayonlar navbati, foydalanuvchilar jadvali) hamda Round Robin, MLFQ va foydalanuvchilar bo‘yicha adolatli taqsimlash (fair-share) algoritmlarini tanlash va asoslash kiradi.

•	III bobda tanlangan algoritmlarning blok-sxemalarini ishlab chiqish, ularni modellashtiruvchi dasturni Python tilida, Linux muhitidagi tajribalar uchun yordamchi dasturlarni esa C va Bash tillarida yozish. Dastur kiritilgan jarayonlar to‘plami bo‘yicha Gant diagrammasini va samaradorlik ko‘rsatkichlarini hisoblashi kerak.

•	IV bobda dasturni Linux muhitida (virtual mashinada) sinovdan o‘tkazish va natijalarni darslikdagi ma’lum misollar bilan solishtirib, uning to‘g‘riligini tasdiqlash. Vaqt kvantining turli qiymatlarida va turli foydalanuvchilar yuklamasida natijalarni taqqoslash, shuningdek Linux ning real mexanizmlari (nice, cgroups, foydalanuvchi huquqlari) yordamida ko‘p foydalanuvchili rejimni amalda namoyish qilish va natijalarni tahlil qilish.

## I bob bo‘yicha xulosa

Birinchi bobda mavzuga oid ilmiy-texnik adabiyotlar, jahon tajribasi va analog tizimlar tahlil qilindi. Natijada quyidagi xulosalarga kelindi:

1.	Multidasturlash 1960-yillar boshida protsessorning kiritish-chiqarishni kutib bekor turishi muammosini hal qilish uchun paydo bo‘lgan (Atlas, IBM OS/360). Vaqtni taqsimlash esa unga interaktivlikni qo‘shgan (CTSS, Multics, UNIX). Ushbu tizimlarda ishlab chiqilgan taymer uzilishiga asoslangan majburiy almashtirish, ko‘p darajali navbatlar, virtual xotira, ACL va himoya halqalari kabi yechimlar hozirgi operatsion tizimlarning asosini tashkil etadi.

2.	Protsessorni rejalashtirish bo‘yicha adabiyotlarda klassik algoritmlar (FCFS, SJF, ustuvorlik bo‘yicha, Round Robin, MLFQ) bilan bir qatorda proporsional va adolatli taqsimlash algoritmlari (Key va Lauderning fair-share rejalovchisi, lotereya va qadamli rejalashtirish, EEVDF) ishlab chiqilgan. Klassik algoritmlar jarayonlar darajasida ishlaydi va foydalanuvchilar o‘rtasidagi adolatlilikni ta’minlamaydi.

3.	Linux, Windows Server, IBM z/OS va Oracle Solaris tizimlarida ko‘p foydalanuvchili rejim turli usullarda amalga oshiriladi. Linux virtual vaqtga asoslangan EEVDF rejalovchisi va cgroups mexanizmidan, Windows 32 darajali ustuvorlik va seanslardan, z/OS maqsadga yo‘naltirilgan WLM boshqaruvidan, Solaris esa rejalashtirish sinflari va zonalardan foydalanadi.

4.	Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatdiki, barcha tizimlarda majburiy vaqtni taqsimlash qo‘llaniladi, vaqt kvanti yuklama turiga qarab sozlanadi va foydalanuvchilar o‘rtasida adolatli taqsimlash alohida mexanizm sifatida amalga oshiriladi. Himoya esa autentifikatsiya, kirishni boshqarish va izolyatsiyaning ko‘p qatlamli tizimi orqali ta’minlanadi.

5.	Tahlil asosida quyidagi muammolar aniqlandi: vaqt kvantini tanlashdagi interaktivlik va o‘tkazuvchanlik o‘rtasidagi murosa, foydalanuvchilar bo‘yicha adolatlilikning yo‘qligi, ochlik xavfi, izolyatsiya talablari va algoritmlarni miqdoriy baholash zarurligi. Bu muammolar keyingi boblarda protsessorni rejalashtirish mexanizmini loyihalash, dasturini ishlab chiqish va Linux muhitida sinovdan o‘tkazish orqali hal qilinadi.

# FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1.	Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G. Operating System Concepts. 10th ed. – Hoboken: Wiley, 2018.

2.	Arpaci-Dusseau R. H., Arpaci-Dusseau A. C. Operating Systems: Three Easy Pieces. – Arpaci-Dusseau Books, 2018. – URL: https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/

3.	Ebbers M., Kettner J., O’Brien W., Ogden B. Introduction to the New Mainframe: z/OS Basics. 3rd ed. – IBM Redbooks, SG24-6366, 2011.

4.	Tanenbaum A. S., Bos H. Modern Operating Systems. 4th ed. – Boston: Pearson, 2015.

5.	Stallings W. Operating Systems: Internals and Design Principles. 9th ed. – Pearson, 2018.

6.	Corbató F. J., Merwin-Daggett M., Daley R. C. An Experimental Time-Sharing System // Proceedings of the AFIPS Spring Joint Computer Conference. – 1962. – Vol. 21. – P. 335–344.

7.	Corbató F. J., Vyssotsky V. A. Introduction and Overview of the Multics System // Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference. – 1965. – P. 185–196.

8.	Dijkstra E. W. The Structure of the “THE”-Multiprogramming System // Communications of the ACM. – 1968. – Vol. 11, No. 5. – P. 341–346.

9.	Ritchie D. M., Thompson K. The UNIX Time-Sharing System // Communications of the ACM. – 1974. – Vol. 17, No. 7. – P. 365–375.

10.	Saltzer J. H., Schroeder M. D. The Protection of Information in Computer Systems // Proceedings of the IEEE. – 1975. – Vol. 63, No. 9. – P. 1278–1308.

11.	Kay J., Lauder P. A Fair Share Scheduler // Communications of the ACM. – 1988. – Vol. 31, No. 1. – P. 44–55.

12.	Waldspurger C. A., Weihl W. E. Lottery Scheduling: Flexible Proportional-Share Resource Management // Proceedings of the 1st USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). – 1994. – P. 1–11.

13.	Stoica I., Abdel-Wahab H. Earliest Eligible Virtual Deadline First: A Flexible and Accurate Mechanism for Proportional Share Resource Allocation. – Technical Report TR-95-22. – Norfolk: Old Dominion University, 1995.

14.	Yosifovich P., Ionescu A., Russinovich M. E., Solomon D. A. Windows Internals, Part 1. 7th ed. – Redmond: Microsoft Press, 2017.

15.	Love R. Linux Kernel Development. 3rd ed. – Addison-Wesley, 2010.

16.	The Linux Kernel Documentation. Scheduler. – URL: https://docs.kernel.org/scheduler/

17.	IBM. z/OS MVS Planning: Workload Management. – IBM Documentation. – URL: https://www.ibm.com/docs/en/zos

18.	Kilburn T., Edwards D. B. G., Lanigan M. J., Sumner F. H. One-Level Storage System // IRE Transactions on Electronic Computers. – 1962. – Vol. EC-11, No. 2. – P. 223–235.

19.	Kleinrock L. Time-Shared Systems: A Theoretical Treatment // Journal of the ACM. – 1967. – Vol. 14, No. 2. – P. 242–261.

20.	McDougall R., Mauro J. Solaris Internals: Solaris 10 and OpenSolaris Kernel Architecture. 2nd ed. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006.

21.	Microsoft. Fair Share technologies are enabled by default in Remote Desktop Services. – Microsoft Learn. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/fair-share-enabled-by-default-in-rds